柳工高空作业车控制器下控

基础软件开发 - MCU部分

软件设计说明书

2022.05.06

目录

目录	2

1. 软件代码包文件结构	3

1.1 目录结构说明	3

2. 调试环境搭建	4

2.1 编译配置如图	4

2.1 EVB架设	5

2.2 产品板架设	5

2.3 EVB烧录	5

2.4 程序调试	6

3. MCU 模块硬件配置信息	7

3.1硬件设计	7

3.2 软件设计对应的硬件资源	7

3.3 端口配置表	7

4. RTOS 任务设计	7

4.1 可以使用的RTOS资源	7

4.2 任务的规划	9

4.2.1 一次性任务	9

4.2.2 常驻任务	9

4.3软件架构 / Software Architecture Decision	9

5. 测试CONSOLE命令	10

5.1 Console命令测试能够覆盖到的组件	10

5.2 具体的Console命令	10

5.2.1 列出所有命令	10

1. 软件代码包文件结构

1.1 目录结构说明

├── Application                           ---- 开发代码所在目录

│     ├── API

│     ├── BOARD

│     ├── BSP

├── Common                             ---- 算法目录

│     ├──md5.c

│     ├──md5.h

├── Core                                 ---- 程序时钟中断等入口目录

│     ├──Inc

│     ├──Src

├── Drivers                               ---- HAL驱动目录

│     ├──CMSIS

│     ├──STM32F4xx_HAL_Driver

├── FATFS								    ---- 文件系统目录

│     ├──App

│     ├──Target

├── MDK-ARM							    ---- MDK启动目录

├── Middlewares                          ---- 中间件目录

│     ├──Ring

│     ├──ST

│     ├──Third_Party

├── USB_HOST                            ---- USB APP目录

│     ├──App

│     ├──Target

└── HAL-F4.ioc                            ---- MX CUBE配置

2. 调试环境搭建

2.1 编译配置如图

●

●

●

2.1 EVB架设

芯片引脚

芯片引脚

RS232

USB

电源

MCU烧录口

2.2 产品板架设

2.3 EVB烧录

- STM32F407烧录时,可以使用多种烧录工具。当前我们使用的主要为LJLINK。接上JLINK后如下图:

- 配置完成后烧录程序

2.4 程序调试

- MCU支持断点调试等功能，而且可以使用了Console交互调试技术；

- Console交互调试基于串口，在MCU目标机器（开发板或者目标机主板）和电脑间，使用物理串口虚拟出一个机器APP部分的Console端口，类似于Windows的超级终端或者Linux的Terminal终端，Console提供的命令和输出，由App代码来决定。

- 使用Console debug功能在include.h中定义：

  - #define USE_DEBUG_INFO

注释掉这句，则调试接口不会编译进程序

- Console 启动时，界面如下：

- 以上的Console端口输出的内容，对应在APP代码中的位置是：

- 后续APP开发时，针对特定需要调试的功能或函数，在Console中添加测试项以及参数带入，并观察程序的相应输出(LOG, Console以及其他数据流)，来进行程序的调试和测试。

3. MCU 模块硬件配置信息

3.1硬件设计

3.2 软件设计对应的硬件资源

3.3 端口配置表

4. RTOS 任务设计

4.1 可以使用的RTOS资源

- 任务(task)

  - 任务及其内存结构

  - 任务状态

  - 任务的创建和删除

- 事件通知(event)

事件通知是 ECx00U&EGx00U 系列 QuecOpen 模块的线程核心通讯方法。事件通知可以结合信号量， 队列，事件标志等通讯方法的多数优点。ECx00U&EGx00U 系列 QuecOpen 模块的多数 RTOS 功能，如 软件看门狗，定时器的运行，也可以通过事件通知实现。因此建议如果线程间涉及数据交互，可以使用事件通知的方式实现。

- 信号量(semaphore)

一个复杂的应用程序拆分为多个小任务时，要求多个小任务之间能够很好的协调和同步。比如一个应 用被拆分为任务 A 和任务 B，任务 B 需要等待任务 A 完成某个操作之后才能进行后续工作，此时任务 B 可以处于等待状态，直到任务 A 完成特定的操作后，向任务 B 发送一个信号，通知任务 B 可以执行后续工作。

- 互斥锁(mutex)

互斥锁是一个二值型信号量，即发送出来的信号值最大为 1。它用于保护共享资源不被多个任务同时访 问，以免造成共享资源的上下文在同一个任务访问前后不一致，产生非预期的结果，而这些非预期的结果 有时是致命的。所以互斥锁在保护共享资源时尤为重要。

- 消息队列(queue)

多任务之间除了发送信号量的方式进行沟通交流之外，还可以通过消息队列进行消息传递。消息队列 用于一个任务向另外一个任务传递消息。传递的消息方式是将待传递的消息根据消息的起始地址和消息大 小，拷贝到消息队列中，然后向等待消息的任务发送信号;等待消息的线程将消息队列中的消息拷贝到本 地的缓冲区中，然后将队列中的消息移除。

- 定时器(timer)

定时器，顾名思义，就是用来计时的，定时时间到达后，通过 callback 的形式通知到用户。EC200U-CN的定时器，支持在系统 service 中运行 callback,也支持在指定的 task 中运行 callback。

- 软件看门狗(software watch dog)

在某个 task 陷入死循环，或者一直占用 CPU，导致比这个 task 优先级的 task 永远得不到调度，发生这种情况时，软件看门狗将重启模块。

4.2 任务的规划

4.2.1 一次性任务

4.2.2 常驻任务

4.3软件架构 / Software Architecture Decision

- 分层设计概念:

- 功能模块对外调用的模块封装成一个个API，将底层驱动做个API以供功能模块调用。（各个功能模块可以独立编译，或者调用驱动层接口 ）

- API分为驱动层API和应用层API，而不是所有程序都调用驱动层API。(整个应用中都调用驱动层API会导致应用中驱动调用随处可见，无法移植和最大限度的复用)

总体分  硬件驱动层-->系统服务层-->业务逻辑层-->应用层

硬件驱动层: 硬件驱动层包含板载硬件资源正常运行所需的所有驱动程序并提供API给功能模块调用。

系统服务层: 系统服务层包括实现具体功能的函数，通过调用驱动层API实现相应功能，同时提供可调用的API给业务逻辑层。

业务逻辑层: 业务逻辑层包括产品整体功能的各个业务流程，通过调用功能模块层的API实现。

应用层: 应用层将各个业务逻辑进行整合调用，完成整个产品的功能

- 层与层之间不能跨层调用。

- 模块与模块各自独立，无依赖关系。

- 模块提供统一的接口供上层调用，模块的内外接口分明。

- 模块的功能只能增，不能改。

- 各个功能模块层也还可以进行继续分层，比如接口层、驱动层、硬件层。

■ 优势:

● 如果驱动变动了,只需更改驱动层,应用层不受影响。

● 如果功能模块变动了，只需升级相应的功能模块，其他的模块不受影响，应用层也不受影响。

● 按照这种逻辑设计好之后，主要的工作就是在业务逻辑层。应用层则为程序的总体流程和框架，主要调用业务逻辑层实现不同的功能

5. 测试CONSOLE命令

5.1 Console命令测试能够覆盖到的组件

- GPIO

- ADC

- TIMER

5.2 具体的Console命令

5.2.1 列出所有命令

Cmd> ?

+ command --------------------+ function ----------------------------------------+

| AI   x  y                   |  x :sample count    y:each time                     |

| DI   x                      | read digital input pin(x)level information                |

|                             |   [x:(PE2,PE3,PE4,PE5,PE6,PE7,PE8,PE9)            |

|                             |      (PF12,PF13,PF14,PF15 )                       |

|                             |      (PE2,PE3,PE4,PE5,PE6,PE7,PE8,PE9)            |

|                             |      (PG0,PG1,PG2,PG3,PG4,PG5,PG6,PG16)         |

|                             |      (PD)]                                       |

| PWM  x  y                   | x:channel      y:duty cycly                        |

| LD                          |     test lcd                                       |

| Q                           | 0quit current option( Entry Data Simulation Area)|

| HELP    or  ?               | displays this help                                   |

+-----------------------------+--------------------------------------------------+

- 测试模拟量输出1次每次1ms

- Cmd> ai 1 1

- > DO5_ADC012_IN0_PA0  0.000000

- > DO6_ADC012_IN1_PA1  0.000000

- > DO7_ADC012_IN2_PA2  0.000000

- > DO8_ADC012_IN3_PA3  3.300000

- > ADC01_IN4_PA4       0.000000

- > ADC01_IN5_PA5       0.000000

- > ADC01_IN6_PA6       0.000000

- > ADC01_IN7_PA7       0.000000

- > ADC01_IN8_PB0       0.000000

- > ADC01_IN9_PB1       0.000000

- > DO1_ADC012_IN10_PC0 0.000000

- > DO2_ADC012_IN11_PC1 0.000000

- > DO3_ADC012_IN12_PC2 0.000000

- > DO4_ADC012_IN13_PC3 0.000000

- > ADC01_IN14_PC4      0.000000

- > ADC01_IN15_PC5      0.000000

- 测试开关量输入pe2引脚电平，可以测量EVB芯片引脚电平确定接口输出是否正常

- Cmd> di pe2

- > KEY1_PE2      level high

- 测试pwm占空比，目前只测试TIMER4的通道为1 2 3通道，50为占空比

- Cmd> pwm 1 50

- <I>[    349188]

- > PWM1_IN0 输出 50

后期还在增加个功能测试